# Innen- oder Außenbereich?

## 1) Innenbereich

## 2) Außenbereich

## 3) Sockelbereich

## 4) Nasser Natursteinkeller

# 1a). Innen: Welche Art von Untergrund liegt vor?

## a) Mauerwerk

### Welches Mauerwerk liegt vor?

#### Natursteinmauerwerk

#### Vollziegel / Backsteine

#### Hochlochziegel / Poroton

#### KS-Steine / Ytong

#### Bims-Beton-Steine

#### Hanf-Kalk-Steine

#### Lehmsteine

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## b) Plattensysteme

### Welches Plattensystem liegt vor?

#### Ripisplatte

#### Fermacell

#### Holzweichfaserplatte

#### Herklithplatte

#### Lehmbauplatte

#### Blähglasplatte (VeroBoard Rapid)

#### Stroh- / Schilfplatte

#### Steinwolle / Styrodur / Styropor

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## c) Beton

#### Geschalter Beton

#### Fertigbetonteile

#### Stampfbeton

#### WU-Beton / Bitumen

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## d) Altbestand (Putze)

#### Kalkputz

#### Kalk-Zement-Putz

#### Lehmputz

#### Gipsputz

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## e) Strohballenhaus

# 1b). Innen: Aufbauempfehlungen

## a) Natursteinmauerwerk, Vollziegel / Backsteine

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Natursteinmauerwerk, bzw. auf einem Vollziegel / Backstein, besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Grundputz

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Je nach Bedarf kann im Anschluss direkt der Oberputz aufgetragen werden, z. B. den HP 90 Naturkalk-Oberputz, oder man zieht noch eine Egalisierungs- oder Gewebearmierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz dazwischen. Diese verhindert z. B. Risse durch Materialwechsel im Untergrund. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## b) Modernes Mauerwerk

Der Naturkalk-Aufbau auf einem modernen Mauerwerk, bzw. auf einem Hochlochziegel, KS-Stein oder Ytong, besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Leichtgrundputz, welcher perfekt auf die geringen Rohdichten und leichten Bausteinen geeignet ist. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Je nach Bedarf kann im Anschluss direkt der Oberputz aufgetragen werden, z. B. den HP 90 Naturkalk-Oberputz, oder man zieht noch eine Egalisierungs- oder Gewebearmierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz dazwischen. Diese verhindert z. B. Risse durch Materialwechsel im Untergrund. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## c) Hanf-Kalk-Steine

Für den Hanf-Kalk-Stein haben wir einen speziellen Putz entwickelt, welcher optimal auf die Bedingungen abgestimmt ist. Der Aufbau besteht aus:

- dem Naturkalk-Universalputz

- bei Bedarf mit Gewebeeinlage im oberen Drittel

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9U Naturkalk-Universalputz braucht auf den Hanf-Kalk-Steinen und auch auf Natursteinen, bzw. Vollziegel / Backsteinen keine Untergrundvorbereitung und kann somit direkt aufgetragen werden. Bei modernen Mauerwerken wird mit dem HP 9500 Biogrund vorgrundiert. Es besteht die Möglichkeit bereits hier im oberen Drittel ein Gewebe mit einzubringen, wenn ein erhöhtes Rissrisiko besteht. Je nach Bedarf kann im Anschluss direkt der Oberputz aufgetragen werden, z. B. den HP 90 Naturkalk-Oberputz, oder man zieht noch eine Egalisierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz dazwischen. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## d) Lehmsteine

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Lehm-Leichtbaustein, besteht aus:

- einer Schlämme mit dem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel wird für eine gute Untergrundvorbereitung als Schlämme in den Lehmstein eingebürstet. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Leichtgrundputz, welcher perfekt auf die geringen Rohdichten und leichten Bausteinen geeignet ist. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Je nach Bedarf kann im Anschluss direkt der Oberputz aufgetragen werden, z. B. den HP 90 Naturkalk-Oberputz, oder man zieht noch eine Egalisierungs- oder Gewebearmierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz dazwischen. Diese verhindert z. B. Risse durch Materialwechsel im Untergrund. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## e) Plattensysteme

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Plattensystem, z. B. auf Rigipsplatten, besteht aus:

- einer Grundierung

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9500 Biogrund sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Bei Gefahr von Durchschlägen, wie z. B. Kleisterrückständen, wird stattdessen mit dem Sperrgrund grundiert. Anschließend erfolgt die Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## f) Holzweichfaserplatte

Der Naturkalk-Aufbau auf Holzweichfaserplatten besteht aus:

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Bei den Holzweichfaserplatten kann auf eine Grundierung verzichtet werden. Als erstes erfolgt eine Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## g) Heraklithplatte

Der Naturkalk-Aufbau auf Heraklithplatten besteht aus:

- eine Zahnspachtelung

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Da die Heraklithplatten eine sehr geringe Dichte haben wird hier zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz aufgetragen, welche ca. 1 Wochen trocknen gelassen wird. Anschließend erfolgt eine Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## h) Steinwolle / Styrodur / Styropor

Steinwolle, Styrodur und Styropor sind nicht saugfähige Untergründe und werden deshalb mit einem Kalk-Zement-Putz verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- eine zementhaltige Zahnspachtelung

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Als Haftungsbrücke erfolgt zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel. Anschließend erfolgt eine Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## i) Geschalter Beton

Der Naturkalk-Aufbau auf geschalten Betonuntergründen besteht aus:

- einer Grundierung

- einem Haftputz

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Sollte bei geschaltem Beton noch Ölreste vorhanden sein wird ein Schalungsölentferner benötigt. Der HP 9500 Biogrund sorgt anschließend für eine gute Untergrundvorbereitung. Bei Gefahr von Durchschlägen, wie z. B. Kleisterrückständen, wird stattdessen mit dem Sperrgrund grundiert. Anschließend erfolgt eine Egalisierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Bei Wunsch kann hier auch ein Gewebe mit eingelegt werden. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## j) Beton-Fertigbauteile

Der Naturkalk-Aufbau auf Beton-Fertigbauteilen besteht aus:

- einer Grundierung

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9500 Biogrund sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Bei Gefahr von Durchschlägen, wie z. B. Kleisterrückständen, wird stattdessen mit dem Sperrgrund grundiert. Anschließend erfolgt die Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## k) Stampfbeton

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Stampfbeton besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Grundputz

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Je nach Bedarf kann im Anschluss direkt der Oberputz aufgetragen werden, z. B. den HP 90 Naturkalk-Oberputz, oder man zieht noch eine Egalisierungs- oder Gewebearmierungslage mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz dazwischen. Diese verhindert z. B. Risse durch Materialwechsel im Untergrund. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## l) WU-Beton / Bitumen

WU-Beton, auch „Weiße Wanne“ genannt, oder klassische Bitumenanstriche sind nicht saugfähige Untergründe und werden deshalb mit einem Kalk-Zement-Putz verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- eine zementhaltige Zahnspachtelung

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Als Haftungsbrücke erfolgt zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel. Anschließend erfolgt eine Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## m) Bestandsputze

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Bestandsputz besteht aus:

- einer Grundierung

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9500 Biogrund sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Bei Gefahr von Durchschlägen, wie z. B. Kleisterrückständen, wird stattdessen mit dem Sperrgrund grundiert. Anschließend erfolgt, wenn benötigt oder gewünscht, die Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Für die Optik kann dann ein Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## n) Strohballenhaus

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Storhballenhaus besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einer Putzträgerplatte aus Schilfrohr (bei Holzständerbauweise)

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- und bei Wunsch noch einen Farbanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend wird eine Schilfrohrplatte als Putzträger aufgebracht (z. B. bei Holzständerbauweise). Danach erfolgt der gewünschte Naturkalk-Leichtrundputz. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch ein Oberputz, z. B. der HP 90 Naturkalk-Oberputz aufgetragen werden. Unsere Oberputze müssen nicht zwingend gestrichen werden, jedoch haben wir natürlich auch reine Kalkfarben im Programm.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## o) Sonstige Untergründe

Ist Ihr Untergrund bei dieser Auflistung nicht mit dabei? Dann melden Sie sich gerne an uns, wir haben den passenden Aufbau für Sie parat!

## p) Ich bin mir nicht sicher

Sie sind sich unsicher, um welche Art von Untergrund es sich bei Ihrem Projekt handelt? Oder haben Sie verschiedene Mischuntergründe? Dann schicken Sie uns einfach Bilder per E-Mail an: info@hessler-kalkwerk.de. Wir schicken Ihnen gerne die passenden Aufbauten zu.

# 2a). Außen: Welche Art von Untergrund liegt vor?

## a) Mauerwerk

### Welches Mauerwerk liegt vor?

#### Natursteinmauerwerk

#### Vollziegel / Backsteine

#### Hochlochziegel / Poroton

#### KS-Steine / Ytong

#### Bims-Beton-Steine

#### Hanf-Kalk-Steine

#### Lehmsteine

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## b) Plattensysteme

### Welches Plattensystem liegt vor?

#### Holzweichfaserplatte

#### Herklithplatte

#### Stroh- / Schilfplatte

#### Steinwolle / Styrodur / Styropor

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## c) Beton

#### Geschalter Beton

#### Fertigbetonteile

#### Stampfbeton

#### WU-Beton / Bitumen

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## d) Altbestand (Putze)

#### Reiner Naturkalkputz

#### Kalk-Zement-Putz

#### Lehmputz

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## e) Strohballenhaus

# 2b). Außen: Aufbauempfehlungen

## a) Natursteinmauerwerk, Vollziegel / Backsteine

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Natursteinmauerwerk, bzw. auf einem Vollziegel / Backstein, besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Grundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## b) Modernes Mauerwerk

Der Naturkalk-Aufbau auf einem modernen Mauerwerk, bzw. auf einem Hochlochziegel, KS-Stein oder Ytong, besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, welcher perfekt auf die geringen Rohdichten und leichten Bausteinen geeignet ist. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## c) Hanf-Kalk-Steine

Für den Hanf-Kalk-Stein haben wir einen speziellen Putz entwickelt, welcher optimal auf die Bedingungen abgestimmt ist. Der Aufbau besteht aus:

- dem Naturkalk-Universalputz mit Gewebeeinlage im oberen Drittel

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9U Naturkalk-Universalputz braucht auf den Hanf-Kalk-Steinen und auch auf Natursteinen, bzw. Vollziegel / Backsteinen keine Untergrundvorbereitung und kann somit direkt aufgetragen werden. Bei modernen Mauerwerken wird mit dem HP 9500 Biogrund vorgrundiert. Im oberen Drittel des HP 9U Naturkalk-Universalputzes wird das Gewebe mit eingearbeitet. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## d) Lehmsteine

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Lehm-Leichtbaustein, besteht aus:

- einer Schlämme mit dem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel wird für eine gute Untergrundvorbereitung als Schlämme in den Lehmstein eingebürstet. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, welcher perfekt auf die geringen Rohdichten und leichten Bausteinen geeignet ist. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## e) Holzweichfaserplatte

Der Naturkalk-Aufbau auf Holzweichfaserplatten besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Bei den Holzweichfaserplatten kann auf eine Grundierung verzichtet werden. Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## f) Strohplatten / Schilfplatten

Der Naturkalk-Aufbau auf Stroh- / Schilfpatten besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## g) Heraklithplatte

Der Naturkalk-Aufbau auf Heraklithplatten besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Da die Heraklithplatten eine sehr geringe Dichte haben wird hier zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz aufgetragen, welche ca. 1 Wochen trocknen gelassen wird. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## h) Steinwolle / Styrodur / Styropor

Steinwolle, Styrodur und Styropor sind nicht saugfähige Untergründe und werden deshalb mit einem Kalk-Zement-Putz verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- eine zementhaltige Zahnspachtelung

- einem zementhaltigen Leichtgrundputz

- einer zementhaltigen Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten zementhaltigen Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Als Haftungsbrücke erfolgt zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel. Anschließend erfolgt der HP 1L Kalk-Zement-Leichtgrundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch ein zementhaltiger Oberputz aufgetragen werden (bei uns nicht im Programm) Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## i) Geschalter Beton

Der Naturkalk-Aufbau auf geschalten Betonuntergründen besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Grundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## j) Beton-Fertigbauteile

Der Naturkalk-Aufbau auf Beton-Fertigbauteilen besteht aus:

- einer Zahnspachtelung

- einem Naturkalk-Grundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt in seiner gezahnten Struktur für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## k) Stampfbeton

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Stampfbeton besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Grundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend erfolgt der gewünschte Naturkalk-Grundputz. Diesen können Sie frei aus unserem Produktsortiment wählen, wie z. B. den HP 9 Naturkalk-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## l) WU-Beton / Bitumen

WU-Beton, auch „Weiße Wanne“ genannt, oder klassische Bitumenanstriche sind nicht saugfähige Untergründe und werden deshalb mit einem Kalk-Zement-Putz verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- eine zementhaltige Zahnspachtelung

- einem zementhaltigen Grundputz

- einer zementhaltigen Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten zementhaltigen Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Als Haftungsbrücke erfolgt zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel. Anschließend erfolgt der HP 1 Kalk-Zement-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch ein zementhaltiger Oberputz aufgetragen werden (bei uns nicht im Programm) Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## m) Reiner Naturkalkputz

Der Naturkalk-Aufbau auf einem bereits bestehenden Naturkalkputz besteht aus:

- bei Bedarf einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Wenn benötigt oder gewünscht, wird eine Gewebespachtelung mit dem HP 14 Naturkalk-Haftputz aufgetragen. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## n) Kalk-Zement-Putz

Auf einem bereits vorhandenen zementhaltigen Putz kann im Außenbereich nur mit zementhaltigen Putzen weitergearbeitet werden. Der Aufbau besteht aus:

- bei Bedarf einer zementhaltigen Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten zementhaltigen Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Wenn benötigt oder gewünscht, wird eine Gewebespachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel aufgetragen. Diese verhindert z. B. Risse durch Bewegungen im Untergrund. Auf Wunsch kann noch ein zementhaltiger Oberputz aufgetragen werden (bei uns nicht im Programm) Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Falls ein Dickschichtaufbau benötigt wird (über 10mm) wenden Sie sich für eine passende Aufbauempfehlung gerne an uns.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## o) Lehmputz

Der Naturkalk-Aufbau auf einem bereits bestehenden Lehmputz besteht aus:

- einer Schlämme mit dem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel wird für eine gute Untergrundvorbereitung als Schlämme in den Lehmstein eingebürstet. Anschließend erfolgt der HP 9L Naturkalk-Leichtgrundputz, alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## p) Strohballenhaus

Der Naturkalk-Aufbau auf einem Strohballenhaus besteht aus:

- einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einer Putzträgerplatte aus Schilfrohr (bei Holzständerbauweise)

- einem Naturkalk-Leichtgrundputz

- einer Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten Naturkalk-Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Der HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel sorgt für eine gute Untergrundvorbereitung. Anschließend wird eine Schilfrohrplatte als Putzträger aufgebracht (z. B. bei Holzständerbauweise). Danach erfolgt der gewünschte Naturkalk-Leichtrundputz. Alternativ kann auch der HP 9U Naturkalk-Universalputz, oder der HP 9SL Naturkalk-Dämmputz verwendet werden. Die Gewebespachtelung mit HP 14 Naturkalk-Haftputz sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch der HP 90 Naturkalk-Oberputz in der 1,0mm Körnung aufgetragen werden. Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## q) Sonstige Untergründe

Ist Ihr Untergrund bei dieser Auflistung nicht mit dabei? Dann melden Sie sich gerne an uns, wir haben den passenden Aufbau für Sie parat!

## r) Ich bin mir nicht sicher

Sie sind sich unsicher, um welche Art von Untergrund es sich bei Ihrem Projekt handelt? Oder haben Sie verschiedene Mischuntergründe? Dann schicken Sie uns einfach Bilder per E-Mail an: info@hessler-kalkwerk.de. Wir schicken Ihnen gerne die passenden Aufbauten zu.

# 3a). Sockel: Welche Art von Untergrund liegt vor?

## a) Mauerwerk

### Welches Mauerwerk liegt vor?

#### Natursteinmauerwerk

#### Vollziegel / Backsteine

#### Hochlochziegel / Poroton

#### KS-Steine / Ytong

#### Bims-Beton-Steine

#### Hanf-Kalk-Steine

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

## b) Plattensysteme

### Welches Plattensystem liegt vor?

#### Styrodur / Styropor

#### Sonstiges

#### Ich bin mir nicht sicher

# 3b). Außen: Sockelbereich

## a) Natursteinmauerwerk, Vollziegel / Backsteine

Der Sockelbereich wird klassisch zementär verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- bei Bedarf ein zementhaltiger Vorspritzmörtel

- einen zementhaltigen Grundputz

- einer zementhaltigen Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten zementhaltigen Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Bei Bedarf kann der HP 10 Vorspritzmörtel halbdeckend vorgespritzt werden. Anschließend erfolgt der HP 1 Kalk-Zement-Grundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch ein zementhaltiger Oberputz aufgetragen werden (bei uns nicht im Programm). Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## b) Modernes Mauerwerk / Styrodur

Der Sockelbereich wird klassisch zementär verputzt. Der Aufbau besteht aus:

- eine zementhaltige Zahnspachtelung

- einem zementhaltigen Leichtgrundputz

- einer zementhaltigen Gewebespachtelung

- einem für die Optik ausgewählten zementhaltigen Oberputz

- einem hochwertigen Silikatanstrich.

Als Haftungsbrücke erfolgt zuerst eine Zahnspachtelung mit dem HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel. Anschließend erfolgt der HP 1L Kalk-Zement-Leichtgrundputz. Die Gewebespachtelung mit HP 6 Klebe- und Armierungsmörtel sorgt für ein Reduzieren des Rissrisikos. Auf Wunsch kann noch ein zementhaltiger Oberputz aufgetragen werden (bei uns nicht im Programm). Für den Witterungsschutz wird eine hochwertige Silikatfarbe aufgetragen, wir z. B. die Produkte von der Firma Beeck.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.

## c) Sonstige Untergründe

Ist Ihr Untergrund bei dieser Auflistung nicht mit dabei? Dann melden Sie sich gerne an uns, wir haben den passenden Aufbau für Sie parat!

## d) Ich bin mir nicht sicher

Sie sind sich unsicher, um welche Art von Untergrund es sich bei Ihrem Projekt handelt? Oder haben Sie verschiedene Mischuntergründe? Dann schicken Sie uns einfach Bilder per E-Mail an: info@hessler-kalkwerk.de. Wir schicken Ihnen gerne die passenden Aufbauten zu.

# 4). Nasser Natursteinkeller

Ein nasser Natursteinkeller bedarf oft besonderer Aufmerksamkeit. Für dauerhaft feuchte / nasse Natursteinmauerwerke haben wir ein spezielles Produkt entwickelt. Der Aufbau besteht aus:

- bei Bedarf einem Naturkalk-Vorspritzmörtel

- einem speziellen Naturkalk-Grundputz

- und bei Wunsch noch einen speziellen Farbanstrich.

Je nach Mauerwerk (gerne nachfragen) wird mit dem HP 9VM Naturkalk-Vorspritzmörtel eine gute Untergrundvorbereitung geschaffen. Anschließend kommt der HP 9PM Naturkalk-Grundputz PureMineral zum Einsatz. Dieser ist nur für dauerhaft feuchte, bzw. nasse Mauerwerke geeignet. Bei Wunsch kann zum Schluss mit der HP 9100PM Sumpfkalkfarbe PureMineral noch weiß gestrichen werden. Wichtig ist, dass die Luftfeuchtigkeit dauerhaft reguliert sein muss, z. B. durch klassisches Lüften oder durch Einsatz einer taupunktgesteuerten Lüftungsanlage.

Für eine genaue Aufbauempfehlung optimal auf Ihr Projekt abgestimmt wenden Sie sich gerne über unsere Kontaktdaten direkt an uns. Wir beraten Sie gerne.